Приложение А

Комплексные числа

Комплексное число, соответствующее точке, в которой лежит конец вектора А (рис.1), может быть записано в следующих формах:

Рис. 1

A.=a+jb	  –  алгебраической;

A.=A(cos α+jsin α)  –  тригонометрической;

A.=A⋅ejα     –  показательной;

A=A∠α    –  полярной.

Здесь a=Acos α  – действительная часть комплексного числа, А;

jb=jА sin α  –  мнимая часть комплексного числа;

j=−1  –  мнимая единица;

A=|A|=a2+b2  –  модуль комплексного числа;

α=arctgba  –  угол (или аргумент) комплексного числа.

Комплексное число A=a−jb=A⋅e−jα  –  называется сопряженным комплексному числу A.=a+jb=A⋅ejα. Произведение комплексно-сопряженных чисел  –  число вещественное, равное квадрату их модуля:

A⋅А=А⋅еjα⋅A⋅e−jα=A2.

ejϕ  –  оператор поворота на угол φ.

Умножение комплексного числа A. на число ejϕ сводится к повороту вектора A. в комплексной плоскости на угол φ:

A.⋅ejϕ=A⋅ejα⋅ejϕ=A⋅ej(α+ϕ)

ϕ > 0  –  поворот против часовой стрелки.

ϕ < 0  –  поворот по часовой стрелке.

Действия над комплексными числами

Вычисления над комплексными числами производятся так же, как и над обыкновенными двучленами, полагая j=−1,j2=−1.

При делении одного комплексного числа на другое, записанных в алгебраической форме, уничтожают мнимость в знаменателе, для чего умножают числитель и знаменатель на число, сопряженное знаменателю:

a+jbc+jd=(a+jb)(c−jd)(c+jd)(c−jd)=ac−jad+jbс+bdc2+d2=ac+bdc2+d2+jbc−adc2+d2.

Возведение в степень Аn=(A⋅ejα)n=An⋅ejnα.

Извлечение корня:

nA=nA⋅ejα=nA⋅ejα+2kπn,

где k – целое число.

| Основные законы электротехники |  |  |
| --- | --- | --- |
| Закон Ома | i = uR |  |
| Первый закон Кирхгофа | ∑i = 0 |  |
| Второй закон Кирхгофа | ∑e = ∑u |  |
| Закон Джоуля – Ленца | p = i2R |  |
| Закон электромагнитной индукции | e = −dФdt |  |
| Закон Ампера | F=i[dℓ B] |  |
| Закон Кулона | F=q1q2R04πε0R2 |  |
| Закон полного тока | Hdℓ=Σi |  |

# Приложение Б

| Основные формулы и уравнения электротехники |  |
| --- | --- |
| ###### Мощность | p = ui |
| Энергия | W =uidt |
| Энергия магнитного поля катушки | Wмаг = Li22 |
| Энергия электрического поля конденсатора | Wэл = Cu22 |
| ###### Теорема Гаусса | DdS=Σqсв |
| Первое уравнение Максвелла | rot {H=J+εa∂E∂t |

| Второе уравнение Максвелла | rot {Е=−∂B∂t |
| --- | --- |
| Теорема Умова - Пойнтинга | −ПdS=VγE2dv+∂Wэм∂t |

| Соотношения между током и напряжением на элементах электрической цепи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эле-мент цепи | Вид тока |  |  |  |
|  | Переменный ток, мгновенное значение | Синусоидальный ток, комплексное значение | Синусоидальный ток, действующее значение | Постоянный ток |
| R | u = iR i = uR | U=IR I=UR | U = IR I =UR | U = IR I =UR |
| L | uL= Ldidt i =1LuLdt | U= jwLI I=UjωL | U = wLI I = UωL | Индуктивность не оказывает сопротивления постоянному току |
| C | uC =1Сidt i = CduCdt | U=−j1ωCI I = jwCU | U = 1ωCI I = wCU | Емкость представляет собой разрыв цепи для постоянного тока |
| Закон Ома в комплексной форме для цепи синусоидального тока I= UZ; I= UR+j(ωL−1ωC)=UR+j(XL−XC). |  |  |  |  |

# Приложение В

Методика использования калькуляторов для выполнения

расчетов с комплексными числами

Подготовка: включение калькулятора – ОN/С. Клавишей DRG устанавливают угловую единицу DEG (градусы). Вход в программу расчета: клавиши   2ndF и

Примеры вычислений

Деление комплексного числа на комплексное число:

Пример 1

.

Порядок действий: ÷— просмотр результата.

Клавиша  дает величину вещественной части. Клавиша  — величину мнимой части комплексного числа.

Пример 2

.

Порядок действий: ÷=— просмотр результата.

Умножение, сложение и вычитание производят аналогично.

Переход от алгебраической формы комплексного числа к показательной:

Пример:

.

Порядок действий: .

Просмотр результата: клавиша дает модуль комплексного числа, клавиша— аргумент в градусах.

Переход от показательной формы комплексного числа к алгебраической:

Пример:

.

Порядок действий: .

Просмотр результата: клавиши  и .