МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВАЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования

«Белорусский государственный аграрный технический университет»

Кафедра электротехники

Отчёт по лабораторной работе №1

Исследование простой цепи постоянного тока

Выполнил: студент_________________________

(Ф.И.О.)

_________________________

(№ группы, курс)

Принял:_________________________

(Ф.И.О.)

_________________________

(подпись)

Минск, 20___

Стенд №6 – последовательное соединение

# Стенд №5 – параллельное соединение

# Стенд №4 – смешанное соединение

# ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТОЙ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

- Цель работы

Цель работы состоит в экспериментальной проверке эквивалентных преобразований схем электрических цепей, а также в установлении связей между напряжениями и токами при изменении сопротивления одного из элементов цепи.

Объектом исследования являются электрические цепи с одним источником ЭДС Е1 с последовательным, параллельным и смешанным соединением приемников.

В качестве приемников используются резисторы R3, R4, R17.

Для измерения токов на стенде использовать амперметры на пределе измерения 0,5А, для измерения напряжений – вольтметры на пределе измерения 50В.

- Программа и методика выполнения работы

  - Последовательное соединение двух приемников.

а)  Собрать электрическую цепь по схеме рис. 1.1, измерить ток в цепи и напряжения на обоих приемниках и на входе цепи для следующих различных значений переменного сопротивления R17.

Последний замер при (участок цепи с сопротивлением R17 разомкнут). Далее для R17=0; 30; 50; 90; 300; 500 Ом

# Рис. 1.1. Электрическая цепь с последовательным соединением приемников

Источником питания в цепи служит постоянная ЭДС Е1 (переключатель S2 в положении «1»), которая представляет собой выпрямительный мост, запитанный от сети 36-40В переменного тока. Напряжение источника измерить дважды с помощью вольтметра V1 , в начале работы при R17=0 и в конце – при R17=∞.

# Таблица 1.1. Напряжения и ток при последовательном соединении приемников

| Измерено |  |  |  | Вычислено |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | U1 | U2 | I | R4 | R17 | Rэкв |  |
| В | В | В | А | Ом | Ом | Ом | Ом |

б)  По данным опыта убедиться в справедливости соотношения

.

в) Построить в один осях координат графики зависимостей:

, , .

  - Параллельное соединение приемников.

а) Собрать электрическую цепь по схеме рис. 1.2.

# Рис. 1.2. Электрическая цепь с параллельным соединением приемников

Измерить напряжения и токи в цепи для семи значений переменного сопротивления R17=0; 20; 40; 70; 200; 600 Ом. Последний замер при R17=∞ (участок цепи с сопротивлением R17 разомкнут).

Для измерения общего тока в цепи воспользоваться переносным амперметром с зеркальной шкалой на пределе измерения 1А.

# Таблица 1.2. Напряжение и токи при параллельном соединении приемников

| Измерено |  |  |  | Вычислено |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | I1 | I2 | I3 | R3 | R4+R17 | Rэкв |  |
| В | А | А | А | Ом | Ом | Ом | Ом |

б) По данным опыта проверить соблюдение первого закона Кирхгофа .

в)  Построить в одних осях координат графики зависимостей

и .

  - Смешанное соединение приемников.

а)  Собрать схему рис. 1.3, измерить токи и напряжения для трех значений сопротивления R17=20; 70; 400 Ом.

Ток на входе цепи измерить таким же образом, как и при параллельном соединении. Напряжение источника измерить с помощью переносного вольтметра с зеркальной шкалой.

Рис. 1.3. Электрическая цепь со смешанным соединением приемников

Таблица 1.3. Напряжения и токи при смешанном соединении приемников

| Измерено |  |  |  |  |  | Вычислено |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | U1 | U2 | I1 | I2 | I3 | R4 | R3 | R17 | Rэкв |  |
| В | В | В | А | А | А | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом |

б) Проверить справедливость соотношений

,      .

в) Записать формулы, по которым рассчитаны сопротивления R4, R3, R17.

2.4. Руководствуясь законами Ома и Кирхгофа, объяснить, как изменятся токи и падения напряжений в цепи при уменьшении или увеличении одного из сопротивлений при последовательном, параллельном и смешанном соединении приемников.

3. Контрольные вопросы

- Какое соединение приемников называют последовательным и какое – параллельным?

- Как определяется эквивалентное сопротивление при последовательном, параллельном, и смешанном соединении сопротивлений?

- Дано: Ом,

Ом.

Определить эквивалентное сопротивление цепи относительно зажимов а-б б-в.

- Как изменятся показания приборов при перемещении движка реостата R1 вниз, если ?

- Определить токи I1  I2  I3 , если известно:

В; Ом;    Ом;  Ом.

- Найти эквивалентное сопротивление цепи, если

Ом,  Ом; Ом.

- Сформулируйте закон Ома и законы Кирхгофа.

- Для цепи, приведенной в примере 6, нарисуйте схемы эквивалентных преобразований участков цепи при определении эквивалентного сопротивления всей цепи.